Etat de l’art

# Thèmes :

- A Marqueurs physiologiques

- B Performance musicale

- C Fusion multimodale

- D Ground Truth Forms

# Score :

- 0 Pas de lien

- 1 Peu utile

- 2 Utile

- 3 Très utile

# Synthèse :

## Marqueurs physiologiques :

Les signaux physiologiques constituent des indicateurs objectifs largement utilisés pour évaluer l’état interne d’un individu, notamment la charge mentale, le stress et le confort. Les marqueurs les plus fiables, du plus courant au moins courant, sont l’activité cardiaque (HR, HRV, RR, LF/HF), l’activité oculaire (pupille, clignement), l’activité cérébrale (EEG, fNIRS), l’activité cutanée (GSR, EDA), la respiration, les taux hormonaux (catecholamones, copeptin, prolactin, α-amylase, cortisol), la température de la peau, les paramètres hémodynamiques (BP, BVP, PPG), l’activité musculaire (EMG) et la parole [1], [2]. Cette liste a été établie pour différents secteurs (industrie, aviation, maritime, chirurgie) et le nombre de publications par ans ne fait qu’augmenter, majoritairement dans le secteur industriel (voir [1] Figure 2). Mais qu’en est-il du secteur musical ? Peut-on supposer également que ce sont ces marqueurs les plus fiables ? Selon Volta et Di Stefano [3], le marqueur physiologique principal reste bel et bien l’activité cardiaque, suivi par l’activité cutanée. Mes recherches confirment ce fait, comme le témoigne le tableau ci-dessous.

| Sources | ECG | GSR | ST | Resp | PPG | Mvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4] | X |  |  |  |  |  |
| [5] | X |  | X | X |  |  |
| [6] | X |  |  |  |  |  |
| [7] | X | X |  |  |  | X |
| [8] | X |  |  |  |  |  |
| [9] |  | X |  |  | X |  |
| [10] | X |  |  |  |  |  |

L’activité cardiaque est particulièrement pertinente, car elle reflète directement l’équilibre entre les systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Une augmentation de la fréquence cardiaque est généralement associée à une activation du système sympathique, caractéristique d’un état de stress [5], [6], [8], [10]. De plus, certaines métriques avancées, comme la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et l’entropie multi-échelle, permettent de caractériser plus finement la complexité de la réponse physiologique et son lien avec le niveau de stress [4]. La conductance cutanée constitue également un indicateur fiable, car elle reflète directement l’activité du système nerveux autonome via la réponse des glandes sudoripares [7], [9].

Toutefois, l’analyse dépend fortement du cas envisagé, par exemple : l’étude de la fluidité du mouvement de l’archet de violonistes par Di Stefano [7] utilise des signaux de mouvement ; l’étude de prédiction d’émotion par Kim [9], utilise l’indicateur PPG. Ainsi, il pourrait être pertinent pour mon cas d’application d’étudier également des signaux de respiration et de mouvement, car le trombone est un instrument à vent nécessitant un flux d’air pour créer du son et un déplacement de la coulisse pour faire changer les notes. Cette idée de combiner diverses signaux afin de comprendre l’état physiologique global a d’ailleurs été confirmée par Iqbal [2] :

« A combination of physiological and chemical stress biomarkers, with contextual information, can be a more reliable solution for stress monitoring. A multisensor platform with data-driven personal insights can help track and intervene in cases of stress in the high-risk population. »

## Performance musicale :

La performance musicale constitue une situation particulièrement exigeante, impliquant des contraintes cognitives, émotionnelles et physiques. Ce contexte peut induire une anxiété de performance musicale (APM), caractérisée par des réponses physiologiques et psychologiques spécifiques [11], [12]. Elle peut avoir des effets négatifs sur la performance et le confort du musicien, mais peut également, dans certains cas, améliorer la performance lorsque le niveau de stress reste optimal [12]. En effet, il a été prouvé que la complexité de la réponse physiologique diminue en situation de stress très élevé, ce qui suggère une réduction de la flexibilité physiologique face à la contrainte [4]. Selon Hernando-Gallego [13], cela est l’expression de la loi de Yerkes-Dodson, le tout est de trouver le point d’équilibre entre niveau de stress et performance.

Plusieurs études ont démontré que la performance musicale face à une audience entraîne des modifications physiologiques significatives, notamment une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle [4], [5], [6]. D’autres études témoignent également de cette activation du système nerveux autonome, par une corrélation entre l’activité cardiaque et la réponse cutanée avec la difficulté de l’œuvre interprétée [4], [7]. Ainsi, la littérature est déjà fortement avancée sur l’influence du public et de la difficulté, mais qu’en est-il de l’effet de l’acoustique ? Le rendu sonore produit par l’instrumentiste influence-t-il son état de confort ? Il est raisonnable d’hypothétiser que l’acoustique influence l’état physiologique du musicien, car elle modifie le retour auditif et le contrôle moteur, deux éléments essentiels à la performance musicale. Je le confirme par mon expérience de tromboniste, c’est d’autant plus vrai pour cet instrument doté d’une grande richesse expressive, capable de produire un son brillant et puissant, voire éclatant, mais également doux et apaisé. On dit souvent qu’il projette le son et qu’il a une présence enveloppante ou bien subtile.

## Fusion multimodale :

Cependant, aucun marqueur physiologique unique ne permet de caractériser pleinement l’état interne d’un individu. Les réponses physiologiques sont influencées par de nombreux facteurs individuels et contextuels, ce qui rend nécessaire l’utilisation de plusieurs signaux complémentaires [1], [2]. Ainsi, l’utilisation combinée de plusieurs marqueurs physiologiques constitue une approche pertinente pour évaluer de manière objective l’état de confort ou d’anxiété d’un musicien.

L’évaluation de l’état interne d’un individu repose de plus en plus sur des approches multimodales combinant plusieurs sources d’information. Ces approches permettent d’obtenir une représentation plus complète et plus fiable que l’utilisation d’un seul signal [14], [15], [16]. Dans le contexte musical, les systèmes multimodaux combinent généralement des signaux physiologiques, des données de mouvement et des informations liées à la performance musicale [3]. Les capteurs de mouvement, tels que les accéléromètres et les gyroscopes, permettent notamment d’évaluer la fluidité et la précision des mouvements du musicien, qui sont directement liées à son état interne [7]. Comme j’ai déjà pu l’expliciter à la section A).

Un axe de recherche novateur est d’intégrer tous ces signaux afin de déceler l’évolution de l’état de performance musicale vis-à-vis d’un facteur changeant le contexte environnemental (public, difficulté, acoustique, …). Cette intégration multimodale peut être réalisée soit par l’inférence d’un état latent dynamique, estimé à l’aide de modèles d’état tels que les filtres de Kalman ou des architectures d’apprentissage profond, soit par l’estimation d’un score synthétique de performance obtenu par des méthodes de réduction de dimension comme l’analyse en composantes principales. L’estimation de cet état latent ou de ce score permet de suivre l’évolution temporelle du niveau de performance et de quantifier son interaction avec les variables contextuelles. Cette approche ouvre la voie à une validation expérimentale et quantitative de la loi de Yerkes-Dodson dans le contexte de la performance musicale, en identifiant les conditions dans lesquelles un niveau optimal d’activation physiologique favorise la performance, tandis que des niveaux trop faibles ou excessifs la dégradent. Toutefois, comment s’assurer que l’état physiologique est une image suffisante de l’état d’anxiété global du sujet ? Et qu’il n’est pas simplement reflet de l’émotion musicale qu’il véhicule ?

## Ground Truth Forms :

Les questionnaires constituent une méthode largement utilisée pour évaluer l’état subjectif des musiciens. Parmi les outils les plus utilisés figure le Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI), qui permet de mesurer l’anxiété de performance musicale de manière fiable et validée [17].

Cependant, plusieurs études montrent que les mesures subjectives et physiologiques ne sont que partiellement corrélées [18], [19], [20]. Les mesures physiologiques reflètent la réponse automatique du corps, tandis que les questionnaires mesurent l’interprétation subjective de cette réponse. Ciuk [19] présente cela comme suit :

« physiological response, which is an indicator of only the most basic form of emotion, cannot pick up on all of the nuances that come together during attitude formation. […]  emotion self-reports are rationalizations of previously stated attitudes.»

Ainsi, les questionnaires fournissent une information complémentaire aux mesures physiologiques, et leur combinaison permet d’obtenir une évaluation plus complète de l’état du musicien. D’ailleurs certains articles tentent de pouvoir expliquer les mesures physiologiques par le ressenti psychologique tiré de questionnaire, sans succès [5], [6], [7]. Il alors clair que l’état physiologique ne reflète pas le ressenti psychologique, mais il est néanmoins la projection de l’état global de confort.

Un autre aspect plus novateur est celui de prendre comme vérité terrain, la partition elle-même, l’émotion que le musicien se doit de propager par son instrument [9], [10]. Ces articles tentent de corréler l’état physiologiques avec l’émotion interne de l’œuvre musicale. Lorsque qu’un musicien interprète une œuvre, c’est comme s’il transcendait celle-ci, prenant possession du sentiment et essayant de le reproduire par son instrument. Il est alors possible d’en dégager un arc, qui pourrait faire une prémisse à la détection d’un état de flow (« Un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychologie)). Lorsque l’état physiologique et psychologique sont en adéquation avec l’état musical (issu de la partition et du son produit), la performance peut atteindre un niveau optimal, correspondant à la zone optimale de Yerkes-Dodson. Dans cet état, le musicien est plus susceptible d’atteindre un état de flow.

## Positionnement :

La littérature montre que les signaux physiologiques constituent des indicateurs fiables de l’état de stress et de performance du musicien. Cependant, plusieurs limitations subsistent. Premièrement, la majorité des études se limitent aux signaux physiologiques, sans intégrer l’ensemble des dimensions pertinentes, notamment les mesures psychologiques et musicales. Deuxièmement, peu d’études s’intéressent spécifiquement aux instrumentistes à vent, et encore moins à la famille des cuivres à laquelle appartient le trombone à coulisse.

Dans ce contexte, ce projet vise à développer une approche multimodale combinant des signaux physiologiques (ECG, GSR/EDA et respiration), des données de mouvement (EMG, accéléromètre/gyroscope, caméra motion capture) et de son (micro) ainsi que des questionnaires subjectifs afin d’évaluer l’état de confort du tromboniste de manière objective et complète, et les indicateurs musicaux tirés de la partition (son, émotion, gestuelle). L’axe envisagé serait de vérifier à quel point le tromboniste suit les indicateurs musicaux et juger de l’état de performance global lorsque qu’un facteur environnemental change. En l’occurrence, l’acoustique, facteur peu étudié comme influenceur d’état de performance musicale mais déjà bien référencée qu’en t’a la mesure de la qualité acoustique d’une salle [21].

Pour conclure, sur base de ma recherche bibliographique, je voudrais répondre à la question suivante :

Quel est l’impact des caractéristiques acoustiques d’une salle sur l’état de confort d’un tromboniste, évalués à l’aside d’indicateurs physiologiques, physiques, psychologiques et musicaux ?

# Analyse doc par doc :

[18]

D. R. McLeod, R. Hoehn-Saric, et R. L. Stefan, « Somatic symptoms of anxiety: Comparison of self-report and physiological measures », Biol. Psychiatry, vol. 21, no 3, p. 301‑310, mars 1986, doi: 10.1016/0006-3223(86)90051-X.

## Thème :

Self-report VS physiological measures (A, D)

## Résumé :

Est-ce que les personnes peuvent percevoir correctement leur propre état physiologique (stress, anxiété) ?

20 participants atteints de trouble anxieux passent un test de Stroop, mesures heart interbeat interval (IBI), skin conductance (SC), frontalis and gastrocnemius electromyographic activity (EMG) sont enregistrées. Score de stress évalué par test SSS (Hoehn-Saric 1981) et STAI (Spielberger et al. 1970).

Il n’y a alors pas de corrélation forte entre les valeurs physiologiques exactes et les évaluations subjectives. Les participants sont capables de rapporter la présence de certains symptômes et leur direction de manière fiable mais pas l’intensité. Les mesures self-report sont utiles pour une évaluation qualitative et sont complémentaires aux mesures physiologiques pour décrire l’état global du participant.

## Limitations :

Petit échantillon spécifique (patients diagnostiqué anxieux).

Test de Stroop (stress cognitif, pas forcément émotionnel ou de performance).

## Pertinence :

L’état subjectif et physiologique sont différents mais reliés partiellement, combinaison des deux pour avoir l’état global. Mesure cardiaque, musculaire et cutanée suffisent.

## Score :

2

[4]

A. Williamon, L. Aufegger, D. Wasley, D. Looney, et D. P. Mandic, « Complexity of physiological responses decreases in high-stress musical performance », J. R. Soc. Interface, vol. 10, no 89, p. 20130719, déc. 2013, doi: 10.1098/rsif.2013.0719.

## Thème :

Réponse physiologique face au stress (A, B)

## Résumé :

Analyse un professionnel pianiste en faible stress et en stress élevé (récital devant 400p) on enregistre l’ECG. Déduction de l’intervalle RR, de la puissance LF and HF, et utilisation d’une Multiscale Sample Entropy (MSE) pour estimer la complexité du signal. Ainsi, le stress élevé réduit la complexité de la réponse physiologique. De plus, la variation de complexité suit la difficulté de l’œuvre interprétée. La complexité HRV est plus fiables que les métrique LF/HF.

## Limitations :

Un seul musicien (pianiste).

Seulement l’analyse cardiaque.

MSE sensible aux artéfacts et bruit (Filtrage, nettoyage nécessaire).

## Pertinence :

Confirme l’impact d’un public et de la difficulté sur la réaction physiologique.

Utilisation de la MSE pour intégrer différents types de données physiologiques.

## Score :

3+

[19]

D. Ciuk, A. K. Troy, et M. C. Jones, « Measuring Emotion: Self-Reports vs. Physiological Indicators », SSRN Electron. J., 2015, doi: 10.2139/ssrn.2595359.

## Thème :

Self-report VS mesures physiologiques (A, D)

## Résumé :

Quel est la meilleure manière de mesurer l’émotion d’une personne ?

106 étudiants regardant des stimuli politiques (immigration, racisme, …) pour créer une réaction émotionnelle. Ils déclarent ensuite leurs émotions via questionnaires et on enregistre la conductance cutanée et le rythme cardiaque. La corrélation entre physiologie et self-report est très peu corrélées car en effet la physiologie mesure l’émotion automatique, inconsciente et les questionnaires mesure l’émotion interprétée, consciente.

## Limitations :

Domaines politique émotionnel (sans doute différents en musique où le participant fait passer une émotion à travers son instrument).

Les questionnaires sont peut-être biaisés par désirabilité sociale, rationalisation après coup.

## Pertinence :

Les self-report et les mesures physiologique donne une information partielle de l’état émotionnel et sont donc tous deux utiles. Dans l’article : p13 « physiological response, which is an indicator of only the most basic form of emotion, cannot pick up on all of the nuances that come together during attitude formation. […]  emotion self-reports are rationalizations of previously stated attitudes.»

- Les mesures physiologiques sont une réaction à l’émotion réelle.

- Le self-report est une interprétation personnelle de l’émotion réelle.

## Score :

1 (basé sur l’émotion psychologique, aucun lien avec le confort, l’anxiété, le stress)

[13]

F. Hernando-Gallego et A. Artés-Rodríguez, « Individual performance calibration using physiological stress signals », 2015, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.1507.03482.

## Thème :

Niveau optimal de performance grâce aux signaux physiologiques (A, C)

## Résumé :

Principe de la loi de Yerkes-Dodson (la performance augmente avec le stress jusqu’à un point optimal, puis diminue si le stress devient trop élevé). Comment trouver le niveau optimal de performance d’une personne grâce aux signaux physiologiques ?

15 personnes réalisent 3 tests cognitifs (relaxation, color naming, maths operation) et on enregistre GSR, HRV, EMG. Les résultats montrent que GSR et HRV sont de très bons indicateurs de stress et que le point optimal change en fonction de la personne.

## Limitations :

Tests d’attentions, pas des tâches réelles complexes (Ex : jouer d’un instrument).

Ni de facteurs réels comme public, acoustique, …

## Pertinence :

Montre l’utilité de GSR, HRV, EMG.

Le point optimal est spécifique à chaque personne donc difficile de généraliser. Mauvaise idée d’aller vers la prédiction d’état de confort, mais privilégié une interprétation, établissement d’un score de confort.

## Score :

3

[14]

A. Goshvarpour, A. Abbasi, et A. Goshvarpour, « An accurate emotion recognition system using ECG and GSR signals and matching pursuit method », Biomed. J., vol. 40, no 6, p. 355‑368, déc. 2017, doi: 10.1016/j.bj.2017.11.001.

## Thème :

Reconnaissance d’émotion par signaux physiologiques (A, C)

## Résumé :

Reconnaissance automatique des émotions à partir de signaux physiologiques. Collecte de signaux ECG et GSR de 11 sujets sains écoutant des extraits musicaux. Algo Matching Pursuit pour l’extraction de caractéristique et réduction dimensionnelle par PCA. Extraction fiable et reconnaissance parfaite des émotions.

## Limitations :

Émotions passives et Matching Pursuit est un algo exigeant en calcul.

Pas en lien direct avec le confort/stress/anxiété.

## Pertinence :

Réseau de neurones probabiliste pour classifier les états et confirme l’identification d’un état latent de confort.

Confirme que ECG et GSR sont de bons indicateurs.

## Score :

2

[5]

E. M. van Fenema, P. Gal, M. V. van de Griend, G. E. Jacobs, et A. F. Cohen, « A Pilot Study Evaluating the Physiological Parameters of Performance-Induced Stress in Undergraduate Music Students », Digit. Biomark., vol. 1, no 2, p. 118‑125, janv. 2018, doi: 10.1159/000485469.

## Thème :

Mesure physiologique pour évaluer le stress de musiciens (A, B, D)

## Résumé :

Enregistrement de la fréquence cardiaque, respiratoire et la température de la peau de 11 étudiants en musique (violonistes et altistes) jouant face à un public. Démontre que la fréquence cardiaque augmente durant la performance par rapport à l’état de repos confirmant le passage du système nerveux parasympathique vers le sympathique. Utilisation de questionnaires SF-36, K-MPAI et STAI mais qui ne démontrent pas de corrélation forte avec les paramètres physiologiques

## Limitations :

Population homogène (que des étudiants, pas de pros ou amateurs)

## Pertinence :

Validation signaux cardiaque, respi et température sont de bons indicateurs.

Pas de facteurs changeant l’environnement.

## Score :

3++

[15]

Y. S. Can, B. Arnrich, et C. Ersoy, « Stress detection in daily life scenarios using smart phones and wearable sensors: A survey », J. Biomed. Inform., vol. 92, p. 103139, avr. 2019, doi: 10.1016/j.jbi.2019.103139.

## Thème :

Revue de littérature sur la détection du stress in daily life par wearables sensors (A, C)

## Résumé :

Analyse des méthodes existantes (avec smartphones, montres, bracelets, …) et comparaison des capteurs et des méthodes ML. Les meilleurs signaux sont HRV et EDA car directement lié au système nerveux autonome, précisions des modèles dépendent fortement des datasets (et de l’environnement (labo (idéal), école, vie quotidienne (bcp de bruits), …)).

## Limitations :

Modèle sont spécifique à l’individu.

Pas focalisé sur la musique.

## Pertinence :

## Score :

2-

[20]

J. Dang, K. M. King, et M. Inzlicht, « Why Are Self-Report and Behavioral Measures Weakly Correlated? », Trends Cogn. Sci., vol. 24, no 4, p. 267‑269, avr. 2020, doi: 10.1016/j.tics.2020.01.007.

## Thème :

Self-report vs physiologie (D)

## Résumé :

Pourquoi self-report et mesures physiologiques sont faiblement corrélée ?

Ils analysent pourquoi ces mesures divergent de manière conceptuelle sur base d’autres études. Le processus différe car le questionnaire mesure une auto-évaluation générale de soi-même alors que les mesures physiologiques mesurent la performance spécifique sur le moment donné.

## Limitations :

## Pertinence :

## Score :

2

[16]

A. Arsalan et M. Majid, « Human stress classification during public speaking using physiological signals », Comput. Biol. Med., vol. 133, p. 104377, juin 2021, doi: 10.1016/j.compbiomed.2021.104377.

## Thème :

Classification stressé/pas stressé (A, C)

## Résumé :

40 participants mesurés au repos puis pendant une prise de parole en public, enregistrement de signaux EEG, GSR et PPG (variation du flux sanguin). Modèle multimodal qui classifie (stressé, pas stressé) efficacement le stress (96.25% de précision).

## Limitations :

Pas une activité musicale

## Pertinence :

Signaux EEG, GSR et PPG sont de bons indicateurs

## Score :

2

[2]

T. Iqbal, A. Elahi, P. Redon, P. Vazquez, W. Wijns, et A. Shahzad, « A Review of Biophysiological and Biochemical Indicators of Stress for Connected and Preventive Healthcare », Diagnostics, vol. 11, no 3, p. 556, mars 2021, doi: 10.3390/diagnostics11030556.

## Thème :

Meilleur indicateur physiologique (A)

## Résumé :

Revue scientifique pour identifier quels signaux sont utiliser pour détecter et quantifier le stress. Résultats : conductance cutanée (EDA), ECG, EEG, respiration, pression artérielle, température de la peau, activité musculaire (EMG), Plasma catecholamines, alpha-amylase, cortisol sont les meilleurs indicateurs (classé dans l’ordre + au -).

## Limitations :

La spécificité varie beaucoup selon les études (le type de tâche et de contexte).

Pas focalisé sur les musiciens.

## Pertinence :

Donne les types de signaux à prioriser, et l’article constate qu’aucun indicateur unique ne suffit ce qui renforce l’approche multimodale envisagée.

## Score :

3

[11]

M. Callac, « Les sciences de la performance face à l’anxiété de performance en musique. Quelles réponses face à une telle complexité ? ».

https://www.researchgate.net/publication/383847468_Les_sciences_de_la_performance_face_a_l'anxiete_de_performance_en_musique_Quelles_reponses_face_a_une_telle_complexite

## Thème :

Anxiété de performance musicale (APM) (B, D)

## Résumé :

Revue des recherches existantes sur l’anxiété de performance musicale. Etude du questionnaire K-MPAI, il permet de quantifier l’anxiété subjective du musicien, mesure du rythme cardiaque et on observe son augmentation avec le stress.

## Limites :

L’anxiété est très complexe elle dépend de facteurs psychologiques, physiologiques, émotionnels et environnementaux, le tout propre à chaque individu.

## Pertinence :

La limite est justement l’axe rechercher, modéliser un état latent de cette anxiété sur base de nombreux signaux (physiologique par capteurs, psychologiques/émotionnels par questionnaire et environnementaux par analyse du résultat de la performance).

## Score :

2+

[6]

J. Á. Moreno-Gutiérrez, C. De Rojas Leal, M. V. López-González, A. Chao-Écija, et M. S. Dawid-Milner, « Impact of music performance anxiety on cardiovascular blood pressure responses, autonomic tone and baroreceptor sensitivity to a western classical music piano-concert », Front. Neurosci., vol. 17, p. 1213117, juill. 2023, doi: 10.3389/fnins.2023.1213117.

## Thème :

Anxiété de performance musicale (APM) (A, B)

## Résumé :

6 pianistes professionnels jouent la même œuvre lors d’un réel concert (public), les chercheurs mesurent (durant le repos, la préparation, le concert, après le concert) les signaux ECG, pression artérielle, conductance cutanée et grâce des méthodes (analyse Wigner-Ville, CWT) ils mesurent la dynamique physiologique.  Il remarque une augmentation de fréquence cardiaque, pression artérielle mais pas de changement significatif sur la conductance cutanée.

## Limitations :

6 pianistes (pas instrument à vent) pro (manque de diversité).

## Pertinence :

Il confirme que ECG est un excellent indicateur. Et que la méthode Wigner-Ville pour l’analyse MPA est idéal.

## Score :

3

[3]

E. Volta et N. Di Stefano, « Using Wearable Sensors to Study Musical Experience: A Systematic Review », Sensors, vol. 24, no 17, p. 5783, sept. 2024, doi: 10.3390/s24175783.

## Thème :

Capteurs et mesures physiologiques (A, B)

## Résumé :

Revue systématique pour comprendre quels capteurs et quelles variables permettent d’évaluer la performance musicale. Capteurs physiologiques : fréquence cardiaque, EMG, respiration, capteurs de mouvement : accéléromètre, gyroscope et capteur inertiel, capteur de pression. Les systèmes multimodaux les plus prometteurs sont ceux combinant physiologie, mouvement et audio.

## Limitations :

## Pertinence :

Justifie l’existence du projet (=impact de la réservation sur l’état multimodale du confort d’un tromboniste)

## Score :

2+

[7]

N. Di Stefano et al., « Expressivity attributed to music affects the smoothness of bowing movements in violinists », Sci. Rep., vol. 14, no 1, p. 22267, sept. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-73593-4.

## Thème :

Influence difficulté sur fluidité du mouvement (A, B, C, D)

## Résumé :

Comment influence la difficulté musicale sur la fluidité du mouvement de l’archet ?

12 violonistes qui jouent des pièces de complexité différentes et enregistrement de ECG, GSR, mouvement (accéléromètre et gyroscope, poignet et coude) après cela étude subjective de la part du musicien (note de 1 à 10 sur la difficulté). Conclusion, on observe des mouvements moins fluides avec la complexité et les signaux physiologique reflète bien l’état interne du musicien.

## Limitations :

## Pertinence :

Exactement le projet mais ici sur le mouvement de l’archet et vis-à-vis de la complexité de l’œuvre.

## Score :

3+

[1]

M. Diarra, J. Theurel, et B. Paty, « Systematic review of neurophysiological assessment techniques and metrics for mental workload evaluation in real-world settings », Front. Neuroergonomics, vol. 6, p. 1584736, avr. 2025, doi: 10.3389/fnrgo.2025.1584736.

## Thème :

Signaux physiologiques de mesure de charge mentale (A)

## Résumé :

Revue systématique analysant les méthodes de mesure de charge mentale par signaux physiologiques en situations réelles. Les meilleurs signaux : ECG (fréquence cardiaque et HRV), EEG et fNIRS (activité cérébrale via oxygénation), activité oculaire, activité électrodermale (EDA et GSR), autres utiles (respiration, température de la peau, EMG, biomarqueurs salivaires) dépend de l’application (tâche).

## Limitations :

Tâche globale dans la vie pas focalisé musique. Biomarqueurs salivaires trop difficile à collecter et utiliser et signaux EEG complexe dans des conditions réelles (si peu focalisé à la tâche)

## Pertinence :

L’article confirme que pour un type d’utilisation l’EMG, la respiration peuvent être utile mais que ECG, HRV, GSR et EDA sont indispensables.

## Score :

2+

[22]

S. Setyorini, I. A. Elbaith Zaeni, et H. Elmunsyah, « A Hybrid Machine Learning Approach Utilizing PCA and ICA Features for Stress Classification », JOIV Int. J. Inform. Vis., vol. 9, no 3, p. 1226, mai 2025, doi: 10.62527/joiv.9.3.3378.

## Thème :

Niveau de stress sur base de signaux EEG

## Résumé :

Extraction PCA et ICA des signaux EEG enregistrés avec 32 électrodes après nettoiement des artefacts (clignement, mouvement, …). L’ICA s’avère moins efficace que PCA pour extraire les caractéristiques pertinentes liées au stress.

## Limitations :

Utilisation de signaux EEG

## Pertinence :

## Score :

0

[23]

A. Williamon et S. Thompson, « Awareness and incidence of health problems among conservatoire students », Psychol. Music, vol. 34, no 4, p. 411‑430, oct. 2006, doi: 10.1177/0305735606067150.

## Thème :

Conscience des étudiants vis-à-vis des problèmes de santé liés à la pratique musicale. (B)

## Résumé :

Les problèmes fréquents sont douleurs physiques liées à la posture et à l’anxiété de performance.

## Limitations :

Uniquement basée sur des questionnaires

## Pertinence :

Souligne le besoin de prévention à la santé physique et mentale dans la formation musicale.

## Score :

1

[17]
D. T. Kenny, « The Kenny music performance anxiety inventory (K-MPAI): Scale construction, cross-cultural validation, theoretical underpinnings, and diagnostic and therapeutic utility », Front. Psychol., vol. 14, p. 1143359, mai 2023, doi: 10.3389/fpsyg.2023.1143359.

## Thème :

Construction de l’inventaire K-MPAI (D)

## Résumé :

Revue intégrative des articles utilisant le K-MPAI (questionnaire de 40 items, basé sur une échelle Likert à 7 points, mesurant l’anxiété liée à la performance musicale). Grande cohérence interne et forte convergence avec d’autres échelles et ce dans différentes cultures (application internationale).

## Limitations :

## Pertinence :

Confirme l’utilisation de K-MPAI

## Score :

3

[12]

A. J. Twitchell, A.-A. Journault, K. K. Singh, et J. P. Jamieson, « A review of music performance anxiety in the lens of stress models », Front. Psychol., vol. 16, p. 1576391, avr. 2025, doi: 10.3389/fpsyg.2025.1576391.

## Thème :

Modèle de stress pour comprendre l’APM (B, C)

## Résumé :

Revue théorique sur les modèles biopsychosociaux, défi/menaces, approches optimisation et mindset. Différents profils :

- Si ressources perçues > les exigences = Stress facilitateur

- Si exigences perçues > les ressources = Stress négatif

## Limitations :

## Pertinence :

L’APM est un phénomène qui peut nuire ou favoriser selon comment elle est perçue.

## Score :

2

[24]

K. C. Amyn M Amlani, « An Acoustical Analysis of the Frequency-Attenuation Response of Musician Earplugs », J. Commun. Disord. Deaf Stud. Hear. Aids, vol. 03, no 01, 2015, doi: 10.4172/2375-4427.1000127.

## Thème :

Réponse acoustique des bouchons d’oreille (B)

## Résumé :

L’étude utilise un simulateur d’oreille humaine (KEMAR) et mesure l’atténuation spectrale en fonction de divers types de bouchon d’oreille. Cela modifie le son (il n’est donc pas perçu fidèlement à ce qu'il est perçu sans bouchon. Et fait alarmant l’atténuation annoncé par certains fournisseurs est bien supérieure à l’atténuation réelle.

## Limitations :

Diffère de la perception humaine (instrument à vent vibration interne produite par le musicien qui par la mâchoire fait vibrer le tympan, composante supplémentaire).

## Pertinence :

Bouchon d’oreille modifie la perception de l’oreille. Peut-être une piste à explorer.

## Score :

1

[21]

A. Gramez et F. Boubenider, « Acoustic comfort evaluation for a conference room: A case study », Appl. Acoust., vol. 118, p. 39‑49, mars 2017, doi: 10.1016/j.apacoust.2016.11.014.

## Thème :

Acoustique salle (B)

## Résumé :

Quel est le confort acoustique dans une salle de conférence ?

Mesure du temps de réverbération (RT60), la pression sonore (SPL), la clarté acoustique (C50), l’indice de transmission de parole (STI) par microphone et source sonore contrôlée. Et modélisation numérique de la salle, les résultats valident les calculs numérique (digital twin).

## Limitations :

## Pertinence :

Explique comment mesurer l’indice de qualité acoustique.

## Score :

3 (si le facteur est l’acoustique)

0 (sinon)

[8]

T. M. Nakra et B. F. BuSha, « Synchronous Sympathy at the Symphony », Music Percept., vol. 32, no 2, p. 109‑124, déc. 2014, doi: 10.1525/mp.2014.32.2.109.

## Thème :

Synchro entre chef d’orchestre et le public

## Résumé :

Performance réelle du Boston Symphony Orchestra, on mesure ECG du chef et on mesure le public avec un slider (indique intensité en temps réel avec une échelle continue). Les résultats montent que les variations du HR du chef suivent la structure musicale et l’émotion du public aussi. Cela montre une transmission émotionnelle.

## Limitations :

On ne sait pas qui influence qui (le chef sur le public, public sur chef ou bien musique/son sur les deux)

## Pertinence :

Même genre d’étude que ce que je veux faire, mais moi c’est confort des trombonistes selon un facteur à déterminer.

## Score :

1

[9]
H.-G. Kim, G. Y. Lee, et M.-S. Kim, « Dual-Function Integrated Emotion-Based Music Classification System Using Features From Physiological Signals », IEEE Trans. Consum. Electron., vol. 67, no 4, p. 341‑349, nov. 2021, doi: 10.1109/TCE.2021.3120445.

## Thème :

Reconnaissance d’émotion (A, C)

## Résumé :

A partir de signaux PPG et GSR, ils font une reconnaissance de l’émotion et parallèlement ils classifient les morceaux selon l’émotion. Puis apprentissage de NNs pour combiner les deux, les résultats montrent qu’on peut prédire efficacement l’émotion que l’on va ressentir en écoutant tel musique.

## Limitations :

Extrêmement complexe

## Pertinence :

Possible d’entrainé un NN avec ce genre de données

## Score :

1

[10]

L. Sebastiani, F. Mastorci, M. Magrini, P. Paradisi, et A. Pingitore, « Synchronization between music dynamics and heart rhythm is modulated by the musician’s emotional involvement: A single case study », Front. Psychol., vol. 13, p. 908488, sept. 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.908488.

## Thème :

HR suit musique ? (A, D)

## Résumé :

Un pianiste professionnel est observé alors qu’il joue différent type de musique (4 classiques, 5 jazz) et on corrèle HRV avec dynamique musicale.

## Limitations :

Échantillon limité (1 seul pro) et dans un contexte labo (sans environnement perturbateur)

## Pertinence :

La Ground Truth n’est pas le ressenti du musicien mais plutôt l’émotion musicale donc c’est la partition (plus objectif). Sinon même genre d’étude que ce que je vise.

## Score :

2

[1]	M. Diarra, J. Theurel, et B. Paty, « Systematic review of neurophysiological assessment techniques and metrics for mental workload evaluation in real-world settings », Front. Neuroergonomics, vol. 6, p. 1584736, avr. 2025, doi: 10.3389/fnrgo.2025.1584736.

[2]	T. Iqbal, A. Elahi, P. Redon, P. Vazquez, W. Wijns, et A. Shahzad, « A Review of Biophysiological and Biochemical Indicators of Stress for Connected and Preventive Healthcare », Diagnostics, vol. 11, no 3, p. 556, mars 2021, doi: 10.3390/diagnostics11030556.

[3]	E. Volta et N. Di Stefano, « Using Wearable Sensors to Study Musical Experience: A Systematic Review », Sensors, vol. 24, no 17, p. 5783, sept. 2024, doi: 10.3390/s24175783.

[4]	A. Williamon, L. Aufegger, D. Wasley, D. Looney, et D. P. Mandic, « Complexity of physiological responses decreases in high-stress musical performance », J. R. Soc. Interface, vol. 10, no 89, p. 20130719, déc. 2013, doi: 10.1098/rsif.2013.0719.

[5]	E. M. van Fenema, P. Gal, M. V. van de Griend, G. E. Jacobs, et A. F. Cohen, « A Pilot Study Evaluating the Physiological Parameters of Performance-Induced Stress in Undergraduate Music Students », Digit. Biomark., vol. 1, no 2, p. 118‑125, janv. 2018, doi: 10.1159/000485469.

[6]	J. Á. Moreno-Gutiérrez, C. De Rojas Leal, M. V. López-González, A. Chao-Écija, et M. S. Dawid-Milner, « Impact of music performance anxiety on cardiovascular blood pressure responses, autonomic tone and baroreceptor sensitivity to a western classical music piano-concert », Front. Neurosci., vol. 17, p. 1213117, juill. 2023, doi: 10.3389/fnins.2023.1213117.

[7]	N. Di Stefano et al., « Expressivity attributed to music affects the smoothness of bowing movements in violinists », Sci. Rep., vol. 14, no 1, p. 22267, sept. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-73593-4.

[8]	T. M. Nakra et B. F. BuSha, « Synchronous Sympathy at the Symphony », Music Percept., vol. 32, no 2, p. 109‑124, déc. 2014, doi: 10.1525/mp.2014.32.2.109.

[9]	H.-G. Kim, G. Y. Lee, et M.-S. Kim, « Dual-Function Integrated Emotion-Based Music Classification System Using Features From Physiological Signals », IEEE Trans. Consum. Electron., vol. 67, no 4, p. 341‑349, nov. 2021, doi: 10.1109/TCE.2021.3120445.

[10]	L. Sebastiani, F. Mastorci, M. Magrini, P. Paradisi, et A. Pingitore, « Synchronization between music dynamics and heart rhythm is modulated by the musician’s emotional involvement: A single case study », Front. Psychol., vol. 13, p. 908488, sept. 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.908488.

[11]	M. Callac, « Les sciences de la performance face à l’anxiété de performance en musique. Quelles réponses face à une telle complexité ? ».

[12]	A. J. Twitchell, A.-A. Journault, K. K. Singh, et J. P. Jamieson, « A review of music performance anxiety in the lens of stress models », Front. Psychol., vol. 16, p. 1576391, avr. 2025, doi: 10.3389/fpsyg.2025.1576391.

[13]	F. Hernando-Gallego et A. Artés-Rodríguez, « Individual performance calibration using physiological stress signals », 2015, arXiv. doi: 10.48550/ARXIV.1507.03482.

[14]	A. Goshvarpour, A. Abbasi, et A. Goshvarpour, « An accurate emotion recognition system using ECG and GSR signals and matching pursuit method », Biomed. J., vol. 40, no 6, p. 355‑368, déc. 2017, doi: 10.1016/j.bj.2017.11.001.

[15]	Y. S. Can, B. Arnrich, et C. Ersoy, « Stress detection in daily life scenarios using smart phones and wearable sensors: A survey », J. Biomed. Inform., vol. 92, p. 103139, avr. 2019, doi: 10.1016/j.jbi.2019.103139.

[16]	A. Arsalan et M. Majid, « Human stress classification during public speaking using physiological signals », Comput. Biol. Med., vol. 133, p. 104377, juin 2021, doi: 10.1016/j.compbiomed.2021.104377.

[17]	D. T. Kenny, « The Kenny music performance anxiety inventory (K-MPAI): Scale construction, cross-cultural validation, theoretical underpinnings, and diagnostic and therapeutic utility », Front. Psychol., vol. 14, p. 1143359, mai 2023, doi: 10.3389/fpsyg.2023.1143359.

[18]	D. R. McLeod, R. Hoehn-Saric, et R. L. Stefan, « Somatic symptoms of anxiety: Comparison of self-report and physiological measures », Biol. Psychiatry, vol. 21, no 3, p. 301‑310, mars 1986, doi: 10.1016/0006-3223(86)90051-X.

[19]	D. Ciuk, A. K. Troy, et M. C. Jones, « Measuring Emotion: Self-Reports vs. Physiological Indicators », SSRN Electron. J., 2015, doi: 10.2139/ssrn.2595359.

[20]	J. Dang, K. M. King, et M. Inzlicht, « Why Are Self-Report and Behavioral Measures Weakly Correlated? », Trends Cogn. Sci., vol. 24, no 4, p. 267‑269, avr. 2020, doi: 10.1016/j.tics.2020.01.007.

[21]	A. Gramez et F. Boubenider, « Acoustic comfort evaluation for a conference room: A case study », Appl. Acoust., vol. 118, p. 39‑49, mars 2017, doi: 10.1016/j.apacoust.2016.11.014.

[22]	S. Setyorini, I. A. Elbaith Zaeni, et H. Elmunsyah, « A Hybrid Machine Learning Approach Utilizing PCA and ICA Features for Stress Classification », JOIV Int. J. Inform. Vis., vol. 9, no 3, p. 1226, mai 2025, doi: 10.62527/joiv.9.3.3378.

[23]	A. Williamon et S. Thompson, « Awareness and incidence of health problems among conservatoire students », Psychol. Music, vol. 34, no 4, p. 411‑430, oct. 2006, doi: 10.1177/0305735606067150.

[24]	K. C. Amyn M Amlani, « An Acoustical Analysis of the Frequency-Attenuation Response of Musician Earplugs », J. Commun. Disord. Deaf Stud. Hear. Aids, vol. 03, no 01, 2015, doi: 10.4172/2375-4427.1000127.